COMPITO DI TEORIA DEI SISTEMI (04/06/01)

Allievo ………………………………………….. Matricola …………………………..

Si calcoli il resto “r” della divisione per quattro del proprio numero di matricola e si faccia riferimento nel seguito a tale intero. Inoltre viene indicata con “a” l’ultima cifra del numero di matricola, con “b” la penultima e con “c” la terzultima.

- Si consideri il sistema tempocontinuo con la seguente descrizione ISU:

x=−a+131000−a+130000−b+1c+100−c+1−b+1⋅x+1000⋅uy=1010⋅x

- Si calcoli la descrizione ISU del sistema discretizzato con convertitore digitale analogico a monte (ZOH) e campionatore a valle, con tempo di campionamento T=0.1 sec.

- Si calcoli il valore dell’uscita in “K=1” del sistema discretizzato sottoposto ad un impulso discreto in ingresso.

- Si sottoponga il sistema ad un ingresso pari a u(K)=2sin(K/2). Si chiede di calcolare l’uscita sinusoidale pura derivante da tale ingresso, di calcolare lo stato iniziale da cui trae origine tale uscita (o almeno di indicarne con precisione l’espressione numerica anche senza svolgere il calcolo).

- Si consideri il sistema individuato dal relativo resto.

0

1

2

3

- Si traccino i diagrammi di Bode

- Si fornisca una realizzazione del sistema in forma compagna di osservazione.

- Si indichi il modo dominante presente nella risposta del sistema al gradino unitario,

- Si progetti un sistema discreto che pur approssimando la dinamica del sistema continuo si comporti in maniera esatta alla frequenza di 10 rad/sec. (si deve scegliere il tempo di campionamento e calcolare (o almeno indicare con precisione il metodo di calcolo) quindi fa F.d.T. del sistema discreto).

- Si consideri il sistema discreto descritto dalla seguente F.d.T. (il sistema è individuato dal resto “r”)

1

2

0

3

- Si decida sulla stabilità del sistema.

- Si individui (se esiste) una funzione di ingresso non identicamente nulla che fornisca invece una uscita identicamente nulla a partire da opportuno stato iniziale (da non calcolarsi necessariamente).