COMPITO DI “TEORIA DEI SISTEMI” (14/07/2001)

Allievo ………………………………………….. matricola ……………………………….

Sia “r” il resto della divisione del proprio numero di matricola per 4. Ove richiesto si prenda in considerazione la parte di quesito contrassegnata dalla cifra resto. (ES. se il resto è “r=2” nel primo esercizio si deve considerare la funzione G2 )

- Si consideri il sistema descritto dalla seguente F.d.T.

- Si traccino i diagrammi di Bode.

- Si dia una realizzazione del sistema

- Si calcoli l’esponenziale della matrice dinamica della realizzazione fornita

- Sempre partendo dalla realizzazione fornita al secondo punto del presente quesito, si dia la descrizione ISU del sistema discreto ottenuto approssimando il sistema continuo con la regola di integrazione “per rettangoli in avanti”. (Si scelga un tempo di campionamento di 0.1 sec. Le variabili di stato del sistema continuo e del sistema discreto devono essere le medesime).

- Si consideri il sistema discreto descritto dalla seguente F.d.T.

1

2

0

3

- Si calcoli la risposta impulsiva del sistema; in particolare si calcolino i valori di detta risposta negli istanti  k= 0, 1, 2 e 3

- Si decida sulla asintotica stabilità o meno del sistema

- Si  consideri il sistema sottoposto ad un ingresso del tipo: u(k)=3cos(k/3) Si chiede di calcolare tra le infinite risposte del sistema quella puramente periodica

- Si sottoponga ora il sistema ad un ingresso costituito da un gradino unitario; si valuti il modo dominante della risposta forzata.

- Si considerino due sistemi descritti da rappresentazione ISU, connessi come in figura. Il primo di dimensioni “n1“ ed il secondo di dimensione “n2“

- Si dia una rappresentazione formale ISU (A, b, c, d) del sistema complessivo, specificandoquale vettore di stato si assume e fornendo anche le dimensioni di ciascuna matrice indicata. (le matrici A, b, c, d  devono essere formalmente espresse in funzione delle matrici che costituiscono le due rappresentazioni dei due sistemi)

A1      b1

c1      d1

A2      b2

c2      d2

_

+

y

u