### 2.7 Coefficiente di Dilatazione Cubica

Con ovvio significato dei simboli, si definisce coefficiente di dilatazione cubica la quantità:

Q=dV'−dVdV	 (3.30)

dalla cui conoscenza deriva la possibilità di calcolare la variazione di volume subita da una qualunque porzione finita di corpo B mediante:

V'−V=V(dV'−dV)=VQdV	(3.31)

Se la corrispondenza tra C0 e C' è assegnata mediante :

xi'=xi'xj

ricordando il significato del determinante Jacobiano, si può scrivere :

dV'=JdV=detxi,j'dV

e quindi si ottiene:

Q=J−1	(3.32)

Si vedrà nel prossimo paragrafo che sarà possibile esprimere anche Q in termini di eij.