### 3.5 Equazioni ai Limiti

La relazione (3.4), riferita al punto P'  di  V  e tenuta presente la (3.18), fornisce:

f=t1α1+t2α2+t3α3

nella quale  α1 , α2 , α3  sono i coseni direttori della normale n esterna al contorno del corpo B.

In notazione compatta la precedente espressione si scrive:

fj=sijαi          (i,j=1, 2, 3)	(4.28)

che rappresenta le equazioni ai limiti.

Le (3.27) e le (4.29), particolarizzate al continuo in esame,

sij , i+bj=0     in V                                                        (i, j=1, 2, 3)fj=sijαi          su ¶ V	(4.30)

rappresentano le equazioni di equilibrio per tutti i punti del volume V   occupato dal  corpo B.

Si noterà che le equazioni di equilibrio disponibili sono tre mentre le componenti di tensione da determinare in ogni punto del volume V  sono le sei sij. La ricerca dello  stato di tensione si presenta quindi come un problema tre volte iperstatico.