### 3.1 Introduzione

La nozione di stato di tensione in un punto interno di un continuo nasce da considerazioni di equilibrio tra azioni e reazioni che interessano due parti dello stesso corpo supposti separati da una superficie ideale.

Un esempio elementare è, ad es., quello di una trave soggetta a forza normale semplice di trazione, oppure a flessione pura. Ricordando infatti la definizione di caratteristica di sollecitazione, si determina facilmente la risultante delle azioni che, attraverso una qualunque sezione, si trasmettono le due porzioni di trave (v. Fig. 4.1).

Fig. 4.2

Se invece siamo interessati a conoscere le azioni che le due porzioni di trave si trasmettono punto per punto, allora si può procedere nel seguente modo.

Si consideri un corpo qualsiasi B, non necessariamente una trave, in equilibrio sotto assegnate azioni esterne e si divida il volume V  da esso occupato in due parti V1 e V2 mediante una sezione fatta con un piano pn individuato dal versore normale n e dal punto P (v. Fig. 4.3).

Il versore n viene, per convenzione, orientato verso l'esterno della porzione di corpo rispetto alla quale si esamina l'equilibrio. Poiché in generale ciascuna porzione non sarà più in equilibrio, appare evidente che attraverso pn venivano trasmesse delle azioni, il cui andamento per ora non è dato conoscere, ma che il taglio effettuato ha evidentemente annullato.

Si supponga che di tali azioni, quelle che interessano l'area generica DAn, contenente il punto P, pensato appartenente alla porzione V1 e ridotte al punto P,  siano equivalenti ad una forza DRne ad una coppia  DMn.

Si considerino i rapporti:

DRnDAn e    DMnDAn

e si ammetta che esistano finiti i limiti:

Fig. 4.4 Equilibrio del corpo B  sezionato con il piano pn.

limDAn→0DRnDAn= dRndAn=tne  limDAn→0DMnDAn= 0	(4.1)

Al vettore tn, che ha le dimensioni di una pressione FL−2si dà il nome di vettore tensione relativo al piano pn nell'intorno del punto P.

Risulta evidente che:

tn = tnP,n	(4.2)

e, per il principio di azione e reazione, che:

tnP,n=-tnP, -n	(4.3)

ricordando la convenzione più sopra adottata per il segno del versore n.

Per stato di tensione in un punto interno P di un corpo si intende l'insieme dei vettori tensione tn, quando n descrive la stella di piani passanti per P.