#### 3.7.2 Proprietà di Estremo delle Tensioni Principali

Una strada alternativa per la ricerca delle tensioni principali sI,sII ,sIII, discende dalla circostanza che, tra tutte le componenti di tensione, quelle principali godono di una proprietà di estremo.

Infatti se interpretiamo la legge di trasformazione delle componenti del tensore sij (3.35) come funzione dei coseni direttori αhi e se ricordiamo la condizione di ortogonalità:

αhiαkjdij=dhk

la condizione di stazionarietà per la shk' può ricondursi ad un problema di stazionarietà libero per la funzione

fαhi , λ=sijαhiαkj−λ  αhiαkj  dij−dhk	(4.42)

in cui rappresenta un opportuno moltiplicatore di Lagrange. Supposte verificate tutte le condizioni di continuità richieste, la condizione di estremo è facilmente ottenuta annullando le derivate  della  fαhi , λ rispetto agli αhisupposti indipendenti e rispetto al moltiplicatore .

Si ottiene:

¶  f¶αhi=sijαkj−λαkj  dij=sij  −λ  dijαkj=0	(4.43)

¶  f¶λ=  dhk−  αhiαkj  dij	(4.44)

E' immediato osservare che la (4.45) coincide con la (3.38), mentre la (4.46) esprime la condizione di ortogonalità.

In particolare i 3 valori λI,λII,λIII che rendono stazionaria la fαhi , λcoincidono con le 3 tensioni principali sI,sII ,sIII.

Delle 3 tensioni principali una è massima, una è minima ed una è semplicemente stazionaria. Di solito le 3 tensioni principali vengono ordinate nel seguente modo:

sI³sII³sIII.