### 3.8 Stati di Tensione Mono, Bi e Tri-Assiali

Gli stati di tensione possono essere classificati in base al numero di tensioni principali diverse da zero. Più precisamente uno stato di tensione si definisce monoassiale, biassiale oppure triassiale a seconda che vi siano due, una, oppure nessuna tensione principale diversa da zero. È evidente che tale classificazione discende immediatamente dall’esame dei coefficienti dell’equazione secolare :

s3−I1s2−I2s−I3=0	(3.45)

senza che sia necessario risolverla. Infatti è facile verificare che :

se 		I3  ¹ 0 			         lo stato di tensione è triassiale ;

se  		I3 = 0  &  I2 ¹ 0 , 		         lo stato di tensione è biassiale ;

e infine se  	I2 = 0 & I3 = 0 & I1 ¹ 0,  	         lo stato di tensione è monoassiale.

Si può infine osservare che nel caso monoassiale il vettore tensione tn relativo a qualunque elemento piano risulta sempre parallelo ad una medesima direzione, mentre nel caso biassiale risulta appartenente sempre ad una medesimo piano, che prende il nome di piano delle tensioni. Se in tutti i punti di un solido i piani delle tensioni sono paralleli ad una medesima giacitura, si dirà che il solido è soggetto ad uno stato piano di tensione.