### 3.2 Equilibrio di un Continuo

Le cause che possono deformare i corpi sono molteplici, ci si limita tuttavia a considerare, in quanto più interessanti nell'ambito dell'ingegneria strutturale, quelle puramente meccaniche, escludendo perciò eventuali azioni derivanti da fenomeni di natura termodinamica, chimica, elettrostatica o magnetica.

Con questa restrizione, le azioni agenti sul corpo B  si possono classificare in due tipi:   forze di superficie  e  forze di massa o di volume. Le prime si suppongono applicate sulla superficie esterna e le seconde si suppongono distribuite con continuità nel volume.

#### Forze di superficie

Le argomentazioni che hanno portato all'introduzione del vettore tensione tn, consentono ora di riconoscere che la natura delle azioni che due corpi si trasmettono quando entrano in contatto, può essere descritta in maniera identica all'azione tra due porzioni dello stesso corpo, separati da una superficie ideale. Basta infatti portare il punto P, fin sulla superficie ¶Vdi V  nel punto P' ed n fino a coincidere con la normale esterna a  ¶V in  P' . In tal caso il vettore tensione tn viene a coincidere con la forza superficiale  f  esercitata dal secondo corpo sul primo. Si ha pertanto:

f=tn	 (4.4)

La forza esercitata attraverso l'elemento di area superficiale dA sarà perciò espressa da:

dF=fdA	(4.5)

#### Forze di massa e di volume

Le forze di massa, che insorgono tutte le volte che il corpo è immerso in un campo di accelerazioni, tipiche quelle gravitazionali, sono proporzionali alle masse delle particelle su cui esse agiscono; con riferimento all'elemento di massa dm ed al campo gravitazionale g, risulta

dF=g dm	(4.6)

dove g denominato forza di massa, ha il significato di forza per unità di massa. Se

ρ  x=dmdV	(4.7)

è la densità di massa, allora si può definire la forza di volume b, ossia la forza agente sull'unità di volume, mediante:

b=dFdV=dFdm⋅dmdV=ρg	(4.8)

#### Equazioni di equilibrio

Sotto l'azione delle forze di volume e di superficie il corpo B sarà in equilibrio se sono verificate le seguenti equazioni:

VρgdV+¶VfdA=O	(4.9)

VρxÙgdV+¶VxÙfdA=O	(4.10)

Queste due equazioni vettoriali, sei equazioni scalari, sono la naturale estensione ai corpi deformabili delle equazioni cardinali della statica ed esprimono le condizioni necessarie per l'equilibrio del continuo deformato.