#### 3.3.1 Le componenti del vettore tensione

Il vettore tensione tn può essere rappresentato in un riferimento cartesiano ortogonale x1,x2,x3 (v. Fig. 3.1) in cui i , j , k siano i versori relativi ai tre assi :

Fig. 3.4: Vettore della tensione nel riferimento x1,x2,x3.

tn =tn1i+tn2j+tn3k	(3.11)

ovverosia in un riferimento ortogonale  intrinseco all'elemento piano pn costituito da n , v, r  (v. Fig. 3.5), essendo  v  ed r  versori ortogonali e tangenti al piano pn

tn =snnn+sn  νv+sn  rr	(3.12)

Fig. 3.6: Vettore della tensione nel riferimento n , v  ed  r.

Le componenti snn ,snν,snr prendono i seguenti nomi :

snn tensione normale, e      snν,snr   tensioni tangenziali.

Si noti che in generale con il simbolo sab si indica la componente, lungo la direzione b, del vettore tensione ta relativo all'elemento piano di normale a. Quindi il primo indice individua l'elemento piano ed il secondo indica la direzione della componente.

Spesso, e quasi sempre nella letteratura tecnica, le tensioni tangenziali sono indicate con i simboli tn  ν  e  tn  r.

E' immediato verificare che il modulo della  tensione tangenziale totale tn   sull'elemento piano pn è data da:

tn =sn  ν2+sn  r2	(3.13)