CAP. 9 -  Criteri di Resistenza e Sicurezza

INDICE

9.1 Introduzione 9.2 Stati di tensione monoassiali 9.3 Stati di tensioni pluriassiali 9.3.1 Criterio della massima tensione normale 9.3.2 Criterio di Coulomb o dell'attrito interno 9.3.3 Criterio di Mohr o della curva intrinseca 9.3.4 Criterio di Tresca o della massima tensione tangenziale 9.3.5 Criterio della massima (minima) dilatazione 9.3.6 Criterio di Beltrami o dell'energia potenziale 9.3.7 Criterio di Mises 9.4 Confronto e rappresentazione grafica dei vari criteri 9.5 Cenni di sicurezza strutturale 9.5.1. Introduzione 9.5.2. Metodi deterministici - Criterio delle tensioni ammissibili 9.5.3. Metodi probabilistici

9. Criteri di resistenza e di sicurezza

9.1. - Introduzione

La trattazione fin qui svolta, con riferimento al continuo ovvero alle travi, ci consente di calcolare, in corrispondenza d’assegnate condizioni al contorno, lo stato di tensione σij e di deformazione εij in ogni punto del solido.

Si pone ora il problema di stabilire se per caso, in qualche punto del solido o della trave, si sia superata la soglia d’elasticità del materiale. È infatti evidente che la piena validità della soluzione trovata richiede che in nessun punto si sia superato il comportamento elastico del materiale, pena il venir meno della validità delle equazioni costitutive utilizzate che sono appunto quelle del solido elastico lineare.

Per rispondere a tale quesito occorre conoscere i limiti che caratterizzano il comportamento elastico del materiale impiegato.

Noti questi limiti si potrà, dal confronto, stabilire se lo stato σij, εij del solido o della trave è, in tutti i punti, all’interno dello stato elastico.

Più in generale, il confronto fra stati di tensione consente di stabilire se in qualche punto si sia superata la tensione di crisi del materiale. Quest’ultima, come abbiamo visto a proposito della prova di trazione, può coincidere di volta in volta con la tensione limite di elasticità, con la tensione di snervamento oppure con la tensione di rottura.

In definitiva occorre stabilire in che modo sia possibile, ai fini sopra indicati,  istituire un confronto fra stati di tensione.

Resta inteso che lo stato di tensione di riferimento è quello monoassiale dedotto dalla sperimentazione attraverso una prova di trazione:

σij = 00000000σ0

dove σ0 indica la tensione di crisi.

9.2. - Stati di Tensione Monoassiali

Per stati di tensione monoassiali il confronto è diretto con i dati desunti dalle prove di trazione e di compressione  condotte sui materiali.

Se indichiamo con σ0'e σ0'', rispettivamente per la trazione e per la compressione, la tensione limite di elasticità, oppure di snervamento, oppure la resistenza del materiale, ossia, se in generale indichiamo con σ0'e σ0''le tensioni di crisi a trazione ed a compressione, possiamo scrivere le seguenti condizioni:

a) condizione di crisi:

σz'=σo' ;      σz''=σo''	(9.1)

b) condizione di resistenza:

σz'<σo' ;      σz''<σo''	(9.2)

c) condizione di sicurezza:

σz'≤σ0'γ' ;      σz''≤σo''γ''	 (9.3)

in cui 	σz'= massima tensione (di trazione, positiva)

σz''= minima tensione (di compressione, negativa)

σ0' = tensione di crisi in trazione

σ0''= tensione di crisi compressione (è consuetudine esprimerla con un numero positivo)

g'eg'' = coefficienti di sicurezza entrambi maggiori di 1.

| λF1 λF2 λF3 Fig. 9.1. | L’introduzione dei coefficienti di sicurezza dovrebbe garantire che la condizione di resistenza è sempre verificata, nonostante tutte le incertezze del problema, sulle quali ritorneremo più avanti. Con riferimento alla trave pressoinflessa riportata in Fig. 9.1, nella quale si esemplifica il caso in cui si abbia in tutti i punti uno stato di tensione monoassiale con σz tensione principale variabile da punto a punto, si può scrivere: σz = σz(x, λ) (9.4) supponenedo di avere fissato la terna di vettori F1 , F2, F3. Essendo in regime di proporzionalità, la precedente relazione si può anche scrivere: σz = λσz(x ) (9.5) essendo σz(x ) la soluzione per λ= 1. |
| --- | --- |

Facciamo ora crescere  λ da  λ = 0  a  λ = λ1 in corrispondenza del quale in uno o più punti x (ma non in tutti) si raggiunga la condizione di crisi.

Se il materiale è fragile ciò provoca la rottura in quei punti x nei quali si verifica  σz'=σo'  oppure  σz''=σo'' ; a ciò corrisponde in genere l’inizio di un fenomeno progressivo di

rottura che rende la struttura incapace a resistere al carico λ1F1 , λ1F2 , λ1F3 . Si può quinid dire che nei materiali fragili il raggiungimento della crisi in un sol punto implica la crisi dell’intera struttura.

Se il materiale è duttile , viceversa, la σz'(o  la  |σz''| ) può restare al valore di snervamento σ0' (o σ0'') senza che si abbia rottura, ma solo deformazione  plastica. Al raggiungimento della crisi (snervamento) in un punto non segue in genere la crisi dell’intera struttura; anzi la struttura è in grado di sopportare ulteriori incrementi di carico (ridistribuzione delle tensioni).

9.3. Stati di Tensione Pluriassiali

Per gli stati di tensione pluriassiali si perde la possibilità di un confronto diretto con i risultati della prova di trazione (o di compressione). Infatti, mentre per gli stati di tensione monoassiali sono sufficienti le due tensioni limiti σ0'e σ0''per delimitare il dominio di crisi (v. 9.1.), nel caso di stati di tensioni pluriassiali sono infiniti gli stati di tensione limiti della crisi per un dato materiale, come si può dedurre dall'esempio qui di seguito illustrato.

Supponiamo di operare con un metallo duttile il cui comportamento a trazione sia approssimato da una bilatera (modello elastico - perfettamente plastico)

σz

z      σz

σ0

x

y                                      					       εz

Fig. 9.2. a - Caso monoasssiale

σz

z      σz

σ0

σx                 σ0b

x

y                                      					       εz

Fig. 9.2. b - Caso pluriassiale con σx di compressione

σz

z

σz

σ0c

σx                   σ0

x

y

εz

Fig. 9.2. c - Caso pluriassiale con σx di trazione

Ricordando la relazione costitutiva (5.18)

eij=1E1+νsij−νIsdij	(5.18)

con Is= tr s, si deduce facilmente che, nel caso particolare in cui sia σy= 0,  |σx| = σz , risulta:

caso a - 	εz=1Eσz

caso b - 	εz=1E(1+ν)σz

caso c -      	εz=1E(1−ν)σz

Come è noto, la prova di trazione (Fig. 9.1. a), fornisce il modulo di elasticità E e la tensione di crisi σ0.

Se alla σz di trazione si associa una compressione trasversale (Fig. 9.1. b), si osserva che la tensione di snervamento viene raggiunta ad un livello più basso. Se si opera con |σx| = σz, per metalli duttili, si può raggiungere lo snervamento anche ad una tensione σ0b  12σ0.

Se esaminiamo invece il caso in cui alla σz di trazione si associ una trazione trasversale con σx = σz, l'intuizione porterebbe a ritenere che ora la tensione di snervamento debba aumentare. Tuttavia l'esperienza insegna che in tali casi la modificazione è modesta se non del tutto irrilevante.

σz(<0)

z

σz

σx                   σ0

x

σy

y

εz

Fig. 9.2. d - Caso di compressione idrostatica

Se infine se si considera il caso di una compressione idrostatica (Fig. 9.2.d), [in tal caso risulta εz=1E(1−2ν)σz] mentre il risultato sperimentale porta a ritenere che la tensione di snervamento è difficile da raggiungere.

Questi quattro casi esaminati portano a concludere che il raggiungimento della condizione di snervamento o di crisi in un punto è influenzato da tutte e tre le tensioni principali, ossia dall'intero stato di tensione. Non è possibile pertanto utilizzare i risultati delle prove di trazione (o di compressione), né è pensabile tuttavia di condurre sperimentazioni specifiche per ogni singolo stato di tensione.

Tale difficoltà può essere superata soltanto se si trova il modo di ricondurre  gli infiniti stati tensionali di crisi di un dato materiale, alle due tensioni di crisi σ0' e σ0'' rispettivamente a trazione ed a compressine, della prova monoassiale.

Occorre quindi poter dedurre dallo stato di tensione triassiale due tensioni ideali σid' e σid'' riconducibili ad uno stato di tensione monoassiale ugualmente pericoloso. Si tratta, in altre parole, di istituire un confronto far stati di tensione sulla base della loro pericolosità, ossia del raggiungimento dello stato di crisi.

σ1σ2σ3       confronto         00σ0                                 (9.6)

Si apre così il capitolo dei criteri di snervamento o di plasticizzazione (od anche di resistenza o di rottura).

Strettamente correlati ai criteri di snervamento sono quelli di fessurazione che fanno specifico riferimento alla meccanica della frattura.

Nota sulla  forma generale dei criteri di snervamento

Come già avvertito al cap. 9.1. più in generale il confronto fra stati di tensione deve consentire di stabilire se in qualche punto del solido si sia superata la tensione di crisi del materiale. Quest’ultima, come abbiamo visto a proposito della prova di trazione, può coincidere di volta in volta con la tensione limite di elasticità, con la tensione di snervamento oppure con la tensione di rottura.

Nel seguito lo stato di tensione di riferimento è quello monoassiale dedotto da una prova di trazione:

σij = 00000000σ0

dove σ0 indica la tensione di crisi; ovvero da una prova di trazione e da una di compressione che, in  condizione di crisi, forniscono i valori:

per la trazione:   σij =00000000σ0'     e   per la compressione:   σij = 00000000σ0''

dove σ0' e σ0'' sono le due tensioni di crisi rispettivamente a trazione ed a compressione.

Il problema così impostato implica che qualunque criterio può essere espresso in funzione del solo stato di tensione σij nel punto considerato, mentre è ovvio che il criterio, applicato al caso monoassiale, deve risultare coerente con i risultati sperimentali.

Di conseguenza l'espressione più generale che si può attribuire ad un qualunque criterio è perciò una funzione di 6 variabili:

f(σij) = σk ,

essendo σk una appropriata costante. Il numero delle variabili di questa funzione si riduce a 3, se si ammette che il materiale sia isotropo nei confronti del raggiungimento della crisi e pertanto in tal caso si potrà scrivere:

f(σ1,σ2,σ3) = k ,

dove σ1,σ2,σ3 sono le tensioni principali e k una costante che si determina, come vedremo nel seguito,  applicando il criterio al caso monoassiale, ossia:

f(0,0,σ0) = k .

Nei punti che seguono illustreremo alcuni criteri di snervamento o di rottura.

#### 9.3.1. Criterio della massima tensione normale

È il criterio più semplice ed antico, implicitamente adottato da G. Galilei e successivamente da Navier e Rankine.

Esso afferma che lo stato di tensione σij, le cui tensioni principali siano σ1, σ2 e  σ3, con σ1 > σ2 > σ3,  raggiunge la crisi quando

|σ1| < σ0'

(9.7)

|σ3| < σ0''

Ciò significa che nel piano di Mohr, i tre cerchi principali devono essere contenuti nella striscia definita dalle due rette

σn= σ0'

σn = -σ0''

S'individua così il massimo cerchio Γcompatibile con la crisi del materiale (Fig. 9.3).

τn

Γ                τ0

-σ0''                                  σ0'              σn

Fig. 9.3. – Cerchio limite

È interessante notare che al cerchio Γ corrisponde una τmax , non accompagnata da σn, data da

τ0=σ0'σ0''   					(9.8)

che, per materiali con ugual resistenza a trazione ed a compressione (σ0'=σ0''=σ0), implica:

τ0 = σ0   					(9.9)

Questo risultato non ha alcun riscontro sperimentale, certamente per i materiali duttili, per i quali la tensione tangenziale limite τ0 assume, di solito, valori alquanto minori. Il criterio tuttavia trova interessanti applicazioni come criterio di rottura per materiali fragili quali la ghisa, i materiali vetrosi ed i materiali lapidei.

Dalle espressioni precedenti si deduce che, nel caso in cui sia σ1> 0  e  σ3 < 0, introdotte le tensioni ideali:

σid' = σ1

σid'' = |σ3|

la condizione di crisi (v. 9.1.) è espressa mediante:

σid' = σ0'

σid'' = |σ0''|.

Nel caso di materiali con ugual resitenza a trazione ed a compressione, ossia quando risulti  σ0' = σ0'' = σ0, l’espressione della σid risulta:

σid = max (|σ1|, |σ2|, |σ3|)   			         (9.10)

e la condizione di crisi è espressa mediante :

σid  =  σ0.

#### 9.3.2. Criterio di Coulomb o dell’attrito interno

Questo criterio fa risalire la rottura allo scorrimento lungo elementi piani nei quali sia violata la condizione

τ<μ(c−σ)                                                           (9.11)

nella quale σ e τsono rispettivamente tensione normale e tangenziale sull'elemento piano, c  è una costante detta coesione,  μ è il coefficiente d'attrito interno, legato all'angolo d'attrito interno ϕ dalla ben nota relazione:

μ= tangϕ					           (9.12)

La (9.11) individua, nel piano di Mohr (Fig. 9.4), una superficie Ω delimitata dalle due rette:

τ= ±μ(c−σ)  	  			          (9.13)

Noti i valori di μ e c, assegnato uno stato di tensione σij, è possibile stabilire se esso rispetta il criterio (9.11) semplicemente calcolando le tre tensioni principali σ1,σ2 e σ3 e verificando che il più grande cerchio di Mohr sia interno, od al più tangente, alle due rette (9.13).

Dalla Fig. 9.4. discende che per una data tensione normale σ', il valore massimo della tensione tangenziale τsi verifica nel punto di tangenza (σ', τ')  del più grande cerchio di Mohr. Questo punto individua anche il piano di scorrimento. Infatti, come è noto dalla costruzione dei cerchi di Mohr, esso appartiene al fascio avente come sostegno la direzione principale relativa a σ2 ed è inclinato di φ /2  rispetto al piano relativo a σ1 (Fig. 9.4). L'angolo φ è dato da:

τn

c

Ω

φ2

σ’

σ1

σ3

Fig. 9.4. Criterio di Coulomb

tgφ= 1/μ ,    	φ=π2−ϕ		                    (9.14)

Si può notare che la tensione tangenziale |τ'| che provoca lo scorrimento cresce con la compressione σ' sul piano di scorrimento.

Il criterio (9.11) può essere espresso anche in termini di tensioni principali. Infatti, posto σ1> σ2 > σ3, dalla Fig. 9.4. si deduce immediatamente:

σ'=σ1+σ32+σ1−σ32cosφ 		         (9.15)

τ'=σ1−σ32sinφ				         (9.16)

Combinando la (9.11) con la (9.14), (9.15) e (9.16), si perviene a:

(σ1−σ3)+ (σ1+σ3)sinϕ=2μ ccosϕ     	per   σ1> σ2 > σ3           (9.17)

e, per la (9.12)

(σ1−σ3)+ (σ1+σ3)sinϕ= 2c sinϕ    	per   σ1> σ2 > σ3	       (9.18)

In termini di tensioni principali, il criterio di Coulomb è perciò espresso, a seconda di quale delle tre tensioni principali sia quella intermedia, da una delle sei seguenti relazioni:

tensione intermedia σ1 :  	|σ2 - σ3| + (σ2 + σ3) sinϕ = 2 c sinϕ

tensione intermedia σ2  :  	|σ1 - σ3| + (σ1 + σ3) sinϕ = 2 c sinϕ      		       (9.19)

tensione intermedia σ3 :  	|σ2 - σ1| + (σ1 + σ2) sinϕ = 2 c sinϕ

Per tracciare le due rette (9.13), occorre conoscere almeno 2 circonferenze limiti.  Eseguendo, ad es., una prova di trazione ed una di compressione, si determinano i due stati tensionali di crisi:

00σ0'       e	00σ0''     			       (9.20)

e quindi le due circonferenze limiti Γ' e Γ". Si possono così individuare le due tangenti comuni a queste due circonferenze, come indicato nella Fig. (9.5).

tn

B

t0

Γ"					      A

H

Γ'	               ϕ

s rSub { size 8{0} } } {                    C”                               C’         s'0                       c        sn

Fig. 9.5. - Criterio di Coulomb dedotto da una prova di trazione(circonferenzaΓ') ed una di compressione (circonferenza Γ" )

Dalla Fig (9.5) si deduce inoltre che

12σ0' = (c  - 12σ0')  sinϕ

12σ0'' = (c  + 12σ0'')  sinϕ

e quindi, con  facili passaggi, si trovano i valori della coesione c e dell’angolo di attrito interno ϕ

c  = σ0'σ0''σ0''−σ0'

(9.21)

sinϕ = σ0''−σ0'σ0''+σ0'

Inoltre, sempre dalla Fig. (9.5), è facile dedurre il valore massimo della tensione tangenziale τ0 non accompagnata da tensione normale. Infatti risulta

τ0 = BD = AD =  12 C’H

C’H = (C’C”2 – HC”2) 0,5   = (σ0'+σ0''2)2−(σ0''−σ0'2)2

Da cui discende

τ0 =  12σ0'σ0''                                                       (9.22)

Si tratta di un valore che è esattamente la metà di quello ottenuto con il criterio della massima tensione normale (v. 9.8).

Questo criterio, con valori di μ positivi, trova importanti applicazioni nella geotecnica e, in generale, nei materiali fragili che presentano una resistenza a compressione molto più alta di quella a trazione, come la ghisa ed alcuni materiali ceramici.

9.3.3. - Criterio della curva intrinseca o di  Mohr.

Il criterio di Mohr è una generalizzazione di quello di Coulomb e, analogamente a questo, presuppone che:

- la rottura si manifesti lungo un elemento piano in dipendenza dei valori che su di esso assumono la tensione normale σ e tangenziale τ. La circonferenza che individua la crisi è sempre quella più grande.

- le superfici di scorrimento appartengano al fascio di sostegno σ2 (σ1>σ2>σ3) la quale però, come nel criterio di Coulomb, non esercita alcuna influenza sul raggiungimento dello stato di crisi.

Diversamente dal criterio di Coulomb, quello di Mohr prescinde dalla relazione lineare di crisi (9.13) τ=μ(c−σ) in quanto suppone che la crisi si raggiunge quando la tensione tangenziale τ sul piano di scorrimento perviene ad un certo valore massimo legato alla σ da una relazione più complessa

f(σ,τ) = 0.   					      (9.23)

In tal modo i cerchi di crisi Γ individuano una curva inviluppo f(σ,τ) = 0, luogo geometrico dei punti A, A’ che, a parità di σ, hanno la massima ordinata τ(Fig. 9.6). Tale curva è naturalmente simmetrica rispetto all’asse σn.

f(σ,τ) = 0

tn

A

Γ

t

s3                      C        s         s1      c        sn

A’

Fig. 9.6.  Curva intrinseca di Mohr

Per un dato materiale, la curva intrinseca potrebbe essere costruita per punti sperimentalmente, operando con stati di tensione biassiali.

Per qualunque materiale la curva intrinseca presenta le seguenti caratteristiche:

- i due rami simmetrici si incontrano, dal lato delle σn> 0. nel punto σn = c. In tale punto il cerchio limite si riduce ad una punto  (σ1 = σ2 = σ3 ). La crisi si manifesta sotto trazioni uguali agenti secondo le tre direzioni principali di tensione.

- È presumibile che la curva intrinseca non incontri l’asse σn dalla parte negativa. Numerose esperienze infatti confermano che nessun corpo perviene a rottura sotto una pressione uniforme.

- È plausibile che sotto pressioni elevate tutti i materiali assumano uno stato plastico per modo che al crescere di |σ| sul piano di scorrimento, la τ tende a diventare costante ed indipendente dal valore della stessa σ. Se ne deduce quindi che la curva intrinseca presenta un asintoto orizzontale e che la sua concavità è rivolta verso l’asse delle ascisse.

In molti casi, nel tratto compreso tra il cerchio Γ' corrispondente alla crisi per trazione semplice e quello Γ" corrispondente alla crisi per compressione semplice, si può sostituire, alla curva, una coppia di rette (Fig. 9.7), come nel criterio di Coulomb.

f(σ,τ) = 0

tn

A

Γ"

B      s’0

s”0                       C                               c   sn

B’

Γ'

A’

Fig. 9.7.  Curva intrinseca di Mohr modificata

Per i materiali duttili, come l’acciaio, la curva intrinseca tende a trasformarsi in due rette parallele all’asse delle ascisse (vedi criterio di Tresca), delimitate dal cerchio di crisi per trazione semplice (Fig. 9.8)

tn

s'0           sn

Fig. 9.8.  Curva intrinseca di Mohr per materiali duttili

9.3.4. Criterio della tensione tangenziale massima o di Tresca

Il criterio della tensione tangenziale massima fu originariamente proposto da Coulomb (1773) e successivamente (1868) da Tresca, a seguito delle sue indagini sperimentali sul flusso di metalli sottoposti ad elevate pressioni. Esso deriva dalla osservazione che, in un materiale duttile, lo scorrimento allo snervamento si manifesta secondo certi piani orientati i quali fanno pensare ad un ruolo rilevante da parte della tensione tangenziale massima. Si può perciò ritenere che il raggiungimento della crisi si manifesti quando la tensione tangenziale massimaτmax raggiunge un certo valore critico τ0:

|τmax|= τ0    					           (9.24)

Se σ1 > σ2 > σ3 sono le tensioni principali, risulta (Fig. 9.9.):

τmax = 12(σ1 - σ3),   			           (9.25)

mentre il valore della τ0 viene dedotto applicando il criterio al caso della trazione semplice allo stato di crisi, ossia allo stato di tensione monoassiale:

σij =	00σ0'     				           (9.26)

da cui si deduce

τmax = 12σ’0 = τ’0  				                       (9.27)

Si può poi osservare che, applicando il criterio allo stato di compressione semplice

σij =	00σ0'',				           (9.28)

si perviene a

τmax = 12σ”0 = τ”0  .  			           (9.29)

Dovendo essere necessariamente unico il valore limite

τ0 = τ’0 =τ”0    				           (9.30)

dovrà evidentemente risultare

σ0 = σ’0 = σ”0,                                                        (9.31)

dal che segue che il criterio è applicabile solo per quei materiali che presentano un'eguale resistenza a trazione ed a compressione.

La tensione tangenziale di crisi vale:

τmax = 12σ0 = τ0 .			                       (9.32)

Dalle (9.24) e (9.25), sempre nel caso σ1 > σ2 > σ3 , si deduce:

12(σ1 - σ3) = 12σ0   		                       (9.33)

da cui discende che la tensione ideale σid  assume il valore:

σid = (σ1 - σ3)  	                                               (9.34)

e, più in generale, può essere espressa dalla seguente relazione:

σid = max  (|σ1 - σ3|, |σ2 - σ3|, |σ2 - σ1|) 		           (9.35)

Sul piano di Mohr ne deriva la rappresentazione riportata nella Fig. 9.9., riferita al caso σ1 > σ2 > σ3. La zona di crisi è esterna alle due rette a e b.

τn

a 				τ0

σ’0    σ3                   σ1    σn

b

Fig. 9.9. Criterio della tensione tangenziale massima o di Tresca

Osservazioni:

- Se allo stato di tensione σij si aggiunge uno stato di tensione idrostatico (cioè tale che σ1 =σ2 = σ3) non se ne modifica il raggiungimento della crisi. Infatti tale aggiunta ha il solo effetto di traslare il più grande cerchio lungo l’asse delle ascisse, mentre resta immutato il valore di τmax .

- Il criterio di Tresca può essere visto come un caso limite di quello di Coulomb quando

c →∞      μ→ 0 .

In tal caso infatti le rette

τ= ±μ(c−σ)                                              (9.13)

diventano parallele all’asse delle σn

- Qualche perplessità desta il fato che il criterio (vedi Fig. 9.9) è illimitato dalla parte delle    σn > 0, tanto che alcuni propongono una delimitazione con il cerchio Γ1 della trazione semplice Fig. (9.10)

τn

τ0

σ0'     σn

Fig. 9.10.  Criterio di Tresca modificato

Il criterio di Tresca ha avuto significative applicazioni nella teoria della plasticità.

#### 9.3.5 Criterio della dilatazione massima e minima o di Grashoff

In base a questo criterio la condizione di crisi in un punto viene fatta risalire al superamento di una certa soglia da parte della dilatazione massima e minima. Sia εijil tensore delle deformazioni e siano ε0’ ed ε0” le soglie, rispettivamente per allungamenti e per accorciamenti, il criterio si può scrivere nella forma:

εmax = ε0’

(9.36)

|εmin| = ε0”

Per esprimere in termini di tensioni la condizione di crisi (9.36) occorre fare riferimento ad un modello costitutivo. Se ammettiamo che il materiale sia elastico lineare isotropo e che tale resti fino al raggiungimento della crisi, si può scrivere:

εmax = 1E[ σ1 - ν(σ2 + σ3 )]

(9.37)

εmin = 1E[ σ3 - ν(σ1 + σ2 )]

in cui σ1 > σ2 > σ3 sono le tensioni principali.

I valori di di soglia ε0’ ed ε0” si ottengono applicando il criterio al caso della trazione semplice e delle compressione semplice rispettivamente.

Infatti, con riferimento alla condizione di crisi in trazione semplice (9.26) si ottiene:

εmax = 1Eσ'0 = ε0’

(9.38)

|εmin| = 1Eσ"0 = ε0”

Il criterio (9.36) in virtù delle (9.37) e (9.38) diviene:

σ1 - ν(σ2 + σ3 ) = σ'0

(9.39)

σ3 - ν(σ1 + σ2 ) = σ"0

La tensione ideale, sempre nel caso in cui σ1 > σ2 > σ3, assume i valori:

σ'id = σ1 - ν(σ2 + σ3 )

(9.40)

σ"id = |σ3 - ν(σ1 + σ2 )|

In generale, a seconda di quale delle tre tensioni principali sia quella intermedia, il criterio assume una delle seguenti espressioni:

tensione intermedia σ1 :

σ'id  = |σ3 - ν(σ1 + σ2 )|

σ"id = |σ2 - ν(σ1 + σ3 )|

tensione intermedia σ2 :

σ'id  = |σ1 - ν(σ2 + σ3 )|

σ"id = |σ3 - ν(σ1 + σ2 )|

tensione intermedia σ3 :

σ'id  = |σ2 - ν(σ1 + σ3 )|

σ"id = |σ1 - ν(σ2 + σ3 )|

Si noti che il criterio sarebbe inaccettabile se limitasse la sola dilatazione massima. Infatti in tal caso, con  riferimento allo  stato di compressione monoassiale di crisi:

σij = 00σ0'',  				           (9.28)

(σ"0 < 0)  a cui corrisponde la deformazione

εij = ε1ε2ε3

in cui

ε1 = ε2 = - ν1Eσ"0

(9.41)

ε3 = 1Eσ"0

Dovendo limitare la sola dilatazione massima, si porrà la seguente condizione di crisi:

|ε1| = |ε2| = ε0’ = 1Eσ'0

e, dal confronto con la (9.41)1 , segue

ν1Eσ"0 = 1Eσ'0    ⇒    νσ"0 = σ'0

risultato, quest'ultimo, senza alcun riscontro sperimentale. Infatti per molti materiale risulta σ"0 σ'0  e, per altri,  |σ"0| < σ'0 .

Il criterio della dilatazione massima e minima è stato adottato per molti anni dalla maggior parte dei regolamenti ufficiali europei.

Nel caso in cui  σ'0  =  σ"0 =  σ0 ,  la tensione ideale si può esprimere mediante:

σid = max ( |σ1 - ν(σ2 + σ3 )|, |σ2 - ν(σ1 + σ3 )|, |σ3 - ν(σ1 + σ2 )|)        (9.42)

Nel caso di uno stato di tensione tangenziale puro risulta:

σij = 00τ000τ00  → τ0−τ

ossia

σ1 = τ     σ2  =  0       σ3 = - τ

e quindi dalla (9.40)1

σ'id = σ1 - νσ3  =  τ + ντ

da cui

t=so'1+νºto                                                                     (9.43)

nel caso dell’acciaio (ν= 0,3) si ha:

to=0.77⋅so'                                                                      (9.44)

#### 9.3.6 Criterio dell'Energia Potenziale Totale o di Beltrami

Secondo Beltrami si raggiunge la crisi in un punto quando la densità di energia potenziale elastica raggiunge, in quel punto, una certa soglia. Ricordando che la densità di energia ha l'espressione (5.29) :

F(sij)=Feij=12sijeij          	                       (9.45)

e che, avuto riguardo alle equazioni costitutive del solido lineare, elastico,  questa in termini di tensioni diviene

F(sij)=12Kijklsijskl	          			           (9.46)

dove Kijkl è il tensore inverso di elasticità, si verifica immediatamente e che nel caso isotropo la (9.46) si riduce all'espressione:

Φ=12EσI2+σII2+σIII2−νEσIσII+σIIσIII+σIIIσI,	                       (9.47)

la condizione di crisi  si esprime semplicemente mediante:

Φ=Φo  			                       (9.48)

essendo Φo il valore di soglia.

Con riferimento alla condizione di crisi in trazione semplice

σij =	00σ0'     			                       (9.26)

la (9.47) si riduce a

Φ0' = 12Eσ0'2

mentre il riferimento alla condizione di crisi in compressione semplice

σij =	00σ0'',    			                       (9.28)

implica

Φ0" = 12Eσ0"2

e, dovendo essere unica la soglia Φ0, si deduce che il criterio di Beltrami è applicabile soltanto a quei materiali aventi egual resistenza a trazione ed a compressione. Ossia:

σ0' = σ0" = σ0 ;       Φ0 = 12Eσ02   	                       (9.49)

In tal caso la condizione di crisi (9.48) diviene:

Φ=12EσI2+σII2+σIII2−νEσIσII+σIIσIII+σIIIσI = 12Eσ02         (9.50)

da cui si deduce la seguente espressione della tensione ideale:

σid = 2EΦ          			                       (9.51)

ossia:

σid  =  σI2+σII2+σIII2−2νσIσII+σIIσIII+σIIIσI                     (9.52)

Nel caso di uno stato di tensione tangenziale puro :

σij = 00τ000τ00  → τ0−τ

ossia

σ1 = τ     σ2  =  0       σ3 = - τ

la (9.52) fornisce:

sid=21+ν⋅t

e questa, in condizione di crisi, si riduce a

σid=21+ν⋅τ0 = σ0

da cui discende:

τ0=σ02(1+ν)          				           (9.53)

e, nel caso dell’acciaio (ν= 0,3) si ha:

τo=0.62⋅σo                                                           (9.54)

#### 9.3.7 Criterio della massima energia distorcente o di Mises

Sulla strada indicata da Beltrami (1885), dapprima M. T. Huber (1904) quindi R. von Mises (1913), dal quale il criterio ha preso successivamente il nome, ed infine H. Hencky (1925) proposero, soprattutto sulla base delle esperienze condotte da Huber, di fare riferimento non alla energia potenziale totale, ma piuttosto a quella distorcente. Tale proposta nasceva dall'esigenza di tener conto della indifferenza, per quanto riguarda il raggiungimento del limite di elasticità, rispetto a stati di tensione idrostatici di compressione. Le esperienze di Huber avevano  dimostrato che non si perveniva alla plasticizzazione dei metalli sotto stati di tensione idrostatici di compressione comunque elevati.

Partendo dalla (9.45)

Φεij=12σijεij          	                  		(9.45)

e scomponendo entrambi i tensori σij ed εij additivamente nelle parti sferica e deviatorica (v. pargf 3.10):

σij=σm  δij+sij

εij=εm  δij+ηij

si può dare alla Φ la seguente forma:

Φεij=12σijεij= 12(σm  δij+sij)(εm  δij+ηij)= 12sijηij + 32σmεm     (9.55)

dalla quale si riconosce che il primo termine

Φd = 12sijηij      				          (9.56)

corrisponde all'energia distorcente, associata quindi alla variazione di forma del solido, mentre il secondo

Φm = 32σmεm				          (9.57)

è riferibile alla energia associata alla variazione di volume del solido.

Ritenendo ininfluente la parte idrostatica del tensore σij sul raggiungimento della plasticizzazione, si può affermare che si ha la crisi quando la sola energia distorcente (9.56) attinge una certa soglia:

Φd = Φd° .     				          (9.58)

Naturalmente questa ipotesi presuppone, analogamente a quanto visto con il criterio di Beltrami, che il materiale abbia ugual resistenza (ovvero limite di elasticità) a trazione ed a compressione (σ0' = σ0" = σ0 ).

Nel caso di solido elastico, lineare, isotropo, la Φd, espressa in termini di tensioni, vale:

Φd = 12sijsij2G = 14Gsijsij 				         (9.59)

mentre, con procedimento ormai noto, l'applicazione del criterio al caso monoassiale, opportunamente scomposto nella parte sferica ed in quella deviatorica:

00σ0=σ03σ03σ03+−σ03−σ032σ03    	(9.60)

consente di valutare la sogliaΦd° . Infatti è facile vedere che in tal caso risulta:

Φd° = 14G(19 +19 + 49)σ02 = 14G23σ02   	          (9.61)

E questa, introdotta nella (9.58), avuto riguardo alla (9.59), fornisce:

14Gsijsij = 14G23σ02      →  32sijsij= σ02     	          (9.62)

da cui è immediata l'espressione della tensione ideale:

σid= 23sijsij  				          (9.63)

Si noti che :

-   l'ipotesi (9.58) che il raggiungimento del limite di elasticità non è influenzato dalla parte idrostatica del tensore σij , mentre è da ritenersi valida per le compressioni idrostatiche non lo è altrettanto per le trazioni idrostatiche. In questo senso il criterio di Mises non è del tutto giustificato.

-  l'espressione della σid(9.63) non dipende dalle costanti elastiche. Questo risultato rende in un certo senso indipendente il criterio dall'ipotesi costitutiva adottata.

Quest'ultima osservazione ha spinto gli studiosi alla ricerca di altre interpretazioni del criterio di Mises, che pure ha il pregio di avere un forte significato fisico in quanto lega il raggiungimento della crisi al superamento di una certa soglia per l'energia accumulata dal solido.

Una forma alternativa del criterio di Mises, strettamente legata all'ipotesi  di ritenere ininfluente la parte idrostatica del tensore σij sul raggiungimento della plasticizzazione, consiste nell’attribuire la crisi al raggiungimento di una certa soglia da parte dell’invariante secondo del deviatore sij:

J2 + k2 = 0   				          (9.64)

essendo (v. pargf 3.10)

J2= - 12sijsij

e k una costante che, come al solito, viene determinata applicando la (9.64) al caso monoassiale.

Si può osservare che questa ipotesi, meno significativa sul piano fisico, è del tutto svicolata da modelli costitutivi.

\Con riferimento alla scomposizione (9.60), la (9.64) diviene:

J2 + k2 = - 12 (19 +19 + 49)σ02 + k2 = - 13σ02  + k2  =  0

da cui si deduce

k2  =   13σ02

e quindi il criterio assume la forma:

J2 +  13σ02  =  0      3 J2  = σ02

che dà luogo alla seguente espressione per la tensione ideale

σid=  −3J2  = 32sijsij  		 	          (9.65)

coincidente con la (9.63).

È facile provare che in termini di tensioni principali la σid è data da

σid  =  32sijsij    = 32s112+s222+s332+ 2 s122+ 2 s232+ 2 s312  =

= 32(σ1−σm)2+(σ2−σm)2+(σ3−σm)2

(9.66)

= 3223(σ12+σ22+σ32−σ1σ2−σ2σ3−σ3σ1)

= σ12+σ22+σ32−σ1σ2−σ2σ3−σ3σ1

La (9.66)3  suggerisce un'ulteriore forma alternativa al criterio di Mises. Infatti è facile provare che la tensione tangenziale ottaedrale  τott ha la seguente espressione:

τott  =  13(σ1−σm)2+(σ2−σm)2+(σ3−σm)2              (9.67)

Questa suggerisce di enunciare il criterio dicendo che si raggiunge la crisi quando la tensione tangenziale ottaedrale (9.67) raggiunge una certa soglia

τott  =  τott0   			                               (9.68)

valutabile, con procedimento ormai noto, con riferimento allo stato di tensione monoassiale σ0. In tal modo risulta infatti:

τott0 =  23σ0.

che dà luogo alla seguente espressione per la σid è

σid = 32 τott    	              	                    (9.69)

che, come è facile provare, coincide con quelle già trovate.

Al criterio di Mises nella forma (9.68) si può dare un’interessante giustificazione fisica. Intanto ricordiamo che, assegnato il tensore

ζ

n (13,13,13)

η                                         σij = σ1σ2σ3

ξ

Fig. 9.11 - Piano ottaedrale

avente come direzioni principali gli assi ξ,η,ζ, la tensione normale sul piano ottaedrale, ossia sul piano avente coseni direttori eguali rispetto agli assi  ξ,η,ζ, vale:

σott = σijαi αj = 13(σ1 + σ2 + σ2 ) = σm                           (9.70)

mentre la τott ha l’espressione (9.67).

Dal momento che la parte idrostatica di σij, ossia, in virtù della (9.70), la σott non influisce sul raggiungimento della crisi, è logico ricercare il piano in cui questa σott si presenta come tensione normale ed attribuire quindi alla componente tangenziale sul medesimo piano il raggiungimento della crisi. Rispetto al criterio della τmax di Tresca si osserva che pur essendo la τott più piccola (di poco) della τmax, tuttavia essa si verifica su quattro elementi piani, mentre la τmax solo su due. Di conseguenza la τott ha una maggiore probabilità di interessare piani cristallini che sono orientati favorevolmente allo scorrimento e questa circostanza può compensare il fatto di essere di poco più piccola della τmax.

Il criterio, applicato al caso di uno stato di tensione tangenziale puro:

σij = 00τ000τ00  → τ0−τ

ossia per

σ1 = τ     σ2  =  0       σ3 = - τ

fornisce (9.66) il seguente valore per la tensione ideale:

σid=3⋅τ

e quindi al limite

σid= 3⋅τo=σo

da cui

τo=σo3=0.58 σo   			                   (9.71)

9.4 Confronto ed applicazioni dei vari criteri

Abbiamo finora esaminato diversi criteri ciascuno dei quali coglie aspetti particolari del complesso fenomeno del raggiungimento del limite di elasticità o della  plasticizzazione ovvero della rottura in un punto di un dato materiale soggetto ad uno stato di tensione pluriassiale. Può essere ora utile effettuare un confronto che, per semplicità, riferiremo ad un materiale avente uguale resistenza a trazione ed a compressione, limitandone l'applicazione al caso di uno stato di tensione biassiale. Escluderemo altresì dal confronto il criterio di Coulomb e quello della curva intrinseca di Mohr.

Intanto nei precedenti punti abbiamo trovato per le seguenti espressioni delle tensioni ideali :

Criterio della massima tensione normale:

σid = max (|σ1|, |σ2|, |σ3|)             	(9.72)

Criterio di Tresca:

σid = max  (|σ1 - σ3|, |σ2 - σ3|, |σ2 - σ1|) 	 (9.73)

Criterio della dilatazione massima e minima:

σid = max ( |σ1 - ν(σ2 + σ3 )|, |σ2 - ν(σ1 + σ3 )|, |σ3 - ν(σ1 + σ2 )|)        	           (9.74)

Criterio di Beltrami:

σid  =  σ12+σ22+σ32−2νσ1σ2+σ2σ3+σ3σ1                     			           (9.75)

Criterio di Mises:

σid  = σ12+σ22+σ32−σ1σ2−σ2σ3−σ3σ1   					           (9.76)

Assumendo so'=so''=so e riducendoci al caso biassiale ponendo σ3 = 0, le precedenti espressioni si semplificano nel seguente modo:

- Criterio della massima tensione normale :	σid = max (|σ1|, |σ2|)    	           (9.77)

- Criterio di Tresca:	σid = max (|σ1 -σ2 |, |σ1|, |σ2|)      (9.78)

- Criterio dilatazione massima e minima:

σid=maxσ1−νσ2,σ2−νσ1,νσ1+σ2                                (9.79)

- Criterio di Beltrami:	σid=σ12+σ22−2νσ1σ2                  (9.80)

- Criterio di Mises: 	σid=σ12+σ22−σ1σ2                      (9.81)

dove la condizione di crisi è data, per tutti i criteri, da:

sid=so        				           (9.82)

Ne derivano le seguenti rappresentazioni nel piano delle tensioni (σ1, σ2):

Criterio della massima tensione normale: σ0

| σ2 +σ0 -σ0 +σ0 σ1 -σ0 | Il dominio all'interno del quale è verificato il criterio è delimitato dalle 4 rette: σ1 = ±σ0 σ2= ±σ0 |
| --- | --- |

Criterio di Tresca:

| σ2 +σ0 -σ0 +σ0 σ1 -σ0 | Il dominio all'interno del quale è verificato il criterio è delimitato dalle 6 rette: σ1 -σ2 = ±σ0 σ1 = ±σ0 σ2= ±σ0 |
| --- | --- |

- Criterio di Mises:

| σ2 +σ0 -σ0 +σ0 σ1 -σ0 | Il dominio all'interno del quale è verificato il criterio è delimitato dall'ellisse : σ12 + σ22 - σ1σ2 = σ02 che interseca gli assi coordinati nei punti: σ1 = ±σ0 σ2= ±σ0 Intersezione con la retta σ1 = σ2: σ1 = σ2 = ±σ0 Intersezione con la retta σ2 = - σ1: σ1 = + σ0/3 σ1 = - σ0/3 σ2 = - σ0/3 σ2 = + σ0/3 |
| --- | --- |

- Criterio dilatazione massima e minima

| σ2 +σ0/ν -σ0/ν -σ0 +σ0/ν σ1 -σ0/ν | Il dominio all'interno del quale è verificato il criterio è delimitato dalle 6 rette: σ1 - νσ2 = ±σ0 σ2 - νσ1 = ±σ0 - ν(σ1 + σ2 ) = ±σ0 |
| --- | --- |

- Criterio di Beltrami:

| σ2 +σ0 b a -σ0 +σ0 σ1 -σ0 | Il dominio all'interno del quale è verificato il criterio è delimitato dall'ellisse : σ12 + σ22 - 2νσ1σ2 = σ02 che interseca gli assi coordinati nei punti: σ1 = ±σ0 σ2= ±σ0 Intersezione con la retta σ1 = σ2: σ1 = σ2 = ±σ0/ 2(1−ν) Intersezione con la retta σ2 = - σ1: σ1 = + σ0/ 2(1−ν) σ1 = - σ0/ 2(1−ν) σ2 = - σ0/ 2(1−ν) σ2 = + σ0/ 2(1−ν) |
| --- | --- |

Con riferimento ad uno stato di tensione corrispondente alla trave di Saint Venant ( si pensi per es. al caso della flessione e taglio), e ad un opportuno riferimento, ossia con riferimento al tensore

σij = 00000τ0τσz

ed alle tensioni principali corrispondenti:

σ1= 0

σ2 =  12σz+ 12σz2+4τ2                                     (9.83)

σ3= 12σz- 12σz2+4τ2

è facile provare, alla luce delle espressioni da (9.72) a (9.76), che si perviene  ai risultati qui di seguito riportati.

Criterio della massima tensione normale:

σid = |12σz +  12σz2+4τ2|   	                                   (9.84)

Criterio di Tresca:

σid =  σz2+4τ2  				                       (9.85)

Criterio della dilatazione massima e minima:

σid = |1−ν2σz +  1+ν2σz2+4τ2|             	           (9.86)

Nel caso dell'acciaio (ν= 0,3). La (9.86) fornisce

σid = |0,35σz +  0,65σz2+4τ2|             	          	           (9.87)

Criterio di Beltrami:

σid  = σz2+2(1+ν)τ2    			           	           (9.88)

Nel caso dell'acciaio (ν= 0,3). La (9.86) fornisce

σid = σz2+2,6 τ2    	 		          		           (9.89)

Criterio di Mises:

σid  = σz2+3 τ2   		                                               (9.90)

E’ immediato rilevare che il criterio di Tresca è il più cautelativo in quanto implica la sid più grande.

9.5. CENNI DI SICUREZZA STRUTTURALE

9.5.1. Introduzione.

Nella lezione introduttiva abbiamo dichiarato che scopo principale del corso era quello di fornire, con riferimento agli organi resistenti delle costruzioni e delle macchine, gli strumenti per valutare la sicurezza e la funzionalità.

1. Verificare la sicurezza significa controllare che gli organi resistenti di una costruzione siano in grado di sopportare, per tutta la durata della loro vita, i carichi che su di essi graveranno, senza che si verifichino eventi traumatici (crollo totale o parziale).

2. Verificare la funzionalità significa controllare che la risposta degli organi resistenti ai carichi sia compatibile con un corretto esercizio.

Siamo ora in grado di affrontare la prima delle due verifiche avendo imparato a calcolare lo stato di sollecitazione e di tensione, almeno nel caso delle travi.

La seconda verifica molto spesso si esaurisce controllando che la deformazione dell’organo resistente sia compatibile con il suo corretto esercizio.

Si comprende che la verifica della sicurezza di una struttura è l’operazione fondamentale della progettazione, occorre perciò capire bene da cosa dipende. È evidente tuttavia che la sicurezza coinvolge anche la fase di esecuzione (ad es. il controllo dei materiali impiegati) e l’esercizio (ad es. corretto uso e controllo del degrado dei materiali) di una costruzione.

Infine va tenuto presente che la sicurezza è un concetto probabilistico. Non esiste, infatti, sicurezza assoluta (certezza), ma piuttosto un probabilità, seppur remota, che si verifichi un evento temuto (ad es. un crollo).

Inoltre è chiaro che la sicurezza ha un costo; aumentare la sicurezza significa generalmente aumentare i costi della costruzione. Di conseguenza la scelta del rischio ritenuto accettabile non può essere lasciata alla decisione del singolo progettista ma investe la sfera socio-economica di un paese.

Le grandezze da cui dipende la sicurezza di una struttura sono molteplici e fra queste le più importanti sono:

- le azioni

- la resistenza dei materiali

- modello matematico (geometria, equazioni costitutive, modello reologico, eccc.)

- criteri di resistenza

- incertezze su esecuzione e montaggio

- durabilità (degrado)

Un giudizio sulla sicurezza di una struttura può esser acquisito, almeno da un punto di vista concettuale, su tre livelli, ossia dal confronto fra le grandezze schematicamente indicate nel seguente schema a blocchi:

Max carico previsto

carico di crisi

sollecitazioni

sollecitazioni resistenti

max

tensione di crisi

confronto

( c )

modello matematico

calcolo elastico   						                                   elastico o

plastico

( b )

modello  matematico

criterio di resistenza 							        plasticità

( a )

schema a blocchi

Nel caso in cui tutte le grandezze in gioco fossero perfettamente note, ossia deterministiche, allora la condizione di resistenza, espressa al livello (a), potrebbe essere  la seguente:

max σid < σ0.        			           (9.91)

Sappiamo però che così non è. Infatti, la determinazione di σid richiede almeno la conoscenza delle azioni che agiscono sulla struttura, la disponibilità di

un modello matematico per il calcolo delle sollecitazioni e  dello stato di tensione σij ed il riferimento ad un criterio di resistenza per giungere alla determinazione in ogni punto della struttura della σid. Si tratta di grandezze che sono tutte aleatorie.

Anche la tensione di crisi σ0 è una grandezza aleatoria. Essa si determina attraverso l’esecuzione di un certo numero di sperimentazioni su saggi prelevati dal materiale costituente la struttura.

Trattandosi di grandezze aleatorie, anziché riferirci alla (9.91), che perde di significato, possiamo definire la probabilità di crisi Pf  mediante:

Pf = Prob (σid > σ0)          		              (9.92)

e verificare la sicurezza controllando che Pf sia inferiore ad un valore prefissato, cioè:

Pf < Pf *. 				              (9.93)

Il calcolo di Pf richiede, fra l'altro, la conoscenza di molte statistiche e la distribuzione probabilistica almeno delle azioni e delle resistenze. Non avendo a tutt’oggi un grado di conoscenza delle grandezze in gioco così approfondito, almeno per la progettazione corrente, occorre trovare dei modi indiretti per verificare la (9.93), prescrivendo ad es. che  sia verificata la condizione:

σid* < σ0γ  			              (9.94)

in cui σid* e  σ0*  sono degli opportuni valori convenzionali di riferimento per σid e σ0 rispettivamente e γun coefficiente  > 1, detto coefficiente di sicurezza, il cui valore ha la funzione di coprire tutte le incertezze ed aleatorietà, insite nel tipo di verifica.

9.5.2. Metodi deterministici - Metodo delle tensioni ammissibili.

Il metodo delle tensioni ammissibili è basato su una misura della sicurezza effettuata mediante relazioni tipo (9.94):

σid* < σ0γ = σamm		                         (9.95)

dove

σid*  rappresenta la tensione ideale prodotta dalle azioni applicate con i loro valori nominali, ovvero di esercizio. Il valore di σid* si calcola sempre mediante un calcolo elastico lineare;

σ0*   è il valore convenzionale di riferimento della tensione di crisi e può assumere un valore rappresentativo (vedi fig. a) delle resistenze del materiale quale ad es.:

σ0m   = valore medio della resistenza del materiale, ovvero valore più probabile;

σ0k   = valore caratteristico della resistenza del materiale, in genere coincidente con il frattile inferiore al 5% di probabilità di essere minorato.

σ0γ = σamm = valore ammissibile della resistenza del materiale, ovvero tensione ammissibile.

γ    =   coefficiente di sicurezza

Il metodo così sinteticamente descritto, noto come metodo delle tensioni ammissibili per il termine di confronto al secondo membro della (9.95), si basa quindi sui seguenti passi:

- Si applicano sulla struttura le azioni di esercizio F. Normalmente si fa riferimento alle azioni caratteristiche Fk , di volta in volta rappresentate dalle azioni permanenti Gk, e da quelle variabili  Qk.

- Si calcola lo stato di tensione e, con riferimento ad un criterio di resistenza, la tensione ideale, attraverso un’analisi elastica lineare:

σid=  σid(Fk) = σid(Gk, Qk)                                    (9.96)

fσ0

σid*  σamm		          σ0k        σ0m                                          σ0,

Fig. 9.12 - 	densità di probabilità della resistenza del materiale

- Si determina la tensione ammissibile generalmente con riferimento alla resistenza caratteristica:

σamm = σ0kγ 			              (9.97)

- Il coefficiente di sicurezza γ  assume valori piuttosto elevati in quanto deve coprire globalmente tutte incertezze più sopra elencate sia quindi quelle lato resistenza del materiale  sia quelle lato azioni. Possiamo perciò ritenere che γ sia dato da:

γ = γm γF,  				  (9.98)

in cui γm copre le incertezze sulla resistenza del materiale e γF quelle sulle azioni. Si comprende in tal modo perché γ  assuma valori piuttosto elevati.

Questo metodo, unico per molti anni, tuttora usato, mostra sicuri vantaggi insieme con indiscussi limiti.

9.5.3. Metodi probabilistici.

Con riferimento alla (9.92) ed allo schema a blocchi su riportato, in luogo del confronto fra σid e  σ0 possiamo riferirci al sistema R, S in cui

R denota la resistenza strutturale, ossia la capacità di resistere alle sollecitazioni

S denota la sollecitazione, ossia l'azione o l'effetto da essa prodotta.

Le grandezze S ed R si corrispondono proprio secondo lo schema su riportato e quindi di volta in vota potranno assumere il significato di tensioni, σid e  σ0,  livello (a), come nella (2); sollecitazioni come effetto delle azioni e sollecitazioni resistenti, livello (b), ed infine azione applicata ed azione resistente, livello (c). In ciascuno dei tre casi potremo effettuare la verifica nello spazio delle tensioni, delle sollecitazioni e delle azioni rispettivamente.

L'affidabilità di un certo stato strutturale potrà essere misurata dall'esito E, rispetto al quale sarà considerato come favorevole quell'evento che implica  E > e° , dove e° denota un limite ritenuto accettabile per E. L'esito E può essere espresso in più modi fra i quali quelli più noti sono:

E = R - S  =  margine di affidabilità

E = R/S    =  fattore di affidabilità

La misura dell'affidabilità è positiva se

Pf = FE(e°) = P(E < e° ) < Pr*     		              (9.99)

Dove FE(e°) è la distribuzione di E e Pr* un valore prefissato, sufficientemente piccolo a seconda dei valori assunti per e°.

Il valore limite minimo per e° vale:

e° = 0 		nel caso 	E = R - S

e° = 1 		nel caso 	E = R/S

La verifica della (9.99) richiede perciò nel primo caso che

Pf = FE(e°) = P(E < 0 ) < Pf*     		            (9.100)

e, nel secondo caso

Pf = FE(e°) = P(E < 1 ) < Pf*     		            (9.101)

Come già anticipato nell'Introduzione 9.5.1. i valori di Pf* non possono essere lasciati alla libera scelta del singolo progettista, ma sono piuttosto prefissati in base a considerazioni economiche e sociali e sono legati alla pericolosità dell'evento E temuto.

I valori di Pf* adottati nell'ingegneria strutturale sono i seguenti:

a) per stati limite ultimi senza avvertimento (rottura fragile, instabilità, ecc.):

Pf* = 10-5  10-7

b) per stati limite ultimi con avvertimento (rottura duttile, assestamenti di fondazione, ecc.):

Pf* = 10-4  10-5

c) per stati limite di esercizio (deformazioni elastiche eccessive, sensibilità alle vibrazioni, ecc.):

Pf* = 10-2  10-3

La misura della sicurezza nei riguardi degli stati ritenuti pregiudizievoli può essere condotta su più livelli. Quello più semplice, noto come metodo di livello 1 consiste nel determinare per S ed R due valori significativi Sd ed  Rd denominati valori di calcolo

Sd   = gS(x1,estr , x2,estr , …….. , xn,estr )

Rd  = gR(y1,estr , y2,estr , …….. , ym,estr )

E nel controllare che risulti:

Sd <   Rd

come indicato nella fig. 9.13

fR

fS

fS                                fR

Sd       Rd                                                     S, R

Fig. 9.13 - 	densità di probabilità di S ed R

La scelta dei valori estremi delle variabili va fatta di regola maggiorando le xj,estr dalle quali dipende la sollecitazione e minorando le  yj,estr  dalle quali dipende la resistenza.

In pratica si opera come indicato nella fig. 9.14  per le variabili xj

fX

fx

xj,estr,inf	            		          xj

Fig. 9.14 - densità di probabilità di XJ

e, come indicato nella fig. d per le variabili per yj

fy

fy

yj,estr,sup	         yj

Fig. 9.15 - densità di probabilità di yj

Generalmente si assumono

- lato resistenza R i frattili inferiori al 5% di probabilità

- lato sollecitazione S i frattili di ordine 95% di probabilità

ossia quei vaolri che, per le assegnate distribuzioni soddisfano le relazioni:

xj,estr,inf	 = xi,k  tale che  Prob(xi < xik) = 0,05

yj,estr,sup = yi,k  tale che  Prob(yi > yik) = 0,95

In tale impostazione si prescinde dalle incertezze insite nelle funzioni

gS(x1,estr , x2,estr , …….. , xn,estr ),

gR(y1,estr , y2,estr , …….. , ym,estr )

Nel caso delle strutture, le variabili xi rappresentano le azioni prese nei loro valori caratteristici e con i loro coefficienti di combinazione. In tal caso si può scrivere pertanto:

Sd   = gS( γFiψiFKi ; cS )

gS( γFiψiFKi ; cS )  =  analisi strutturale

simbolo di "combinazione"

γFi = coefficiente di sicurezza lato azioni

ψi = coefficiente di combinazione

FKi  = valore caratteristico dell'azione considerata

cS  = racchiude tutto ciò che può considerarsi  deterministico

Huber proponeva di adottare la (9.58) quando σm< 0, ossia quando la deformazione implica una diminuzione di volume.